＜ドーバーコンプリートガレージキット＞

このアメリカンガレージキット“ドーバー”は3.6m幅で長さが

6.1mと7.3mの2種類があります

ドアはアーチ形のドア開口から少し控えた位置に天候から守られるように

取り付けるようになっています。　ドア開口は2.4m幅X1.98m高です。

正面のガレージドアは気密性のある引き込みスライドドアでパイン無垢の

実付きバーンサイディングからできています。　またはオーバーヘッドの

スチール製ガレージドアにオプション変更することも出来ます。

無垢のパインドアは開くと、ドアは視界から後退し、閉めるとドアは

雨や雪を防ぎます。

ドアは中にスライドし、それから2.4m幅の開口を作るために折り返します

なんといってもアメリカンテイストなおしゃれなデザインが特長です。

コンプリートキット化されているので、全ての構造用ランバーや外壁や

屋根板などの面材までもがアメリカの工場にてカットされ、一つの

大きなカートンにセット化されています。　組み立て時に丸鋸も

必要なくなりました。まさにドゥーイットユアセルファーのための

ガレージキットといえます。

また、構造用ランバーは住宅と同じ断面の2X4をプレカットし、カートンに

納められており、その建物としての丈夫さも特長としています。

本体部分だけでなく、屋根シングルやフェルト紙や屋根水切り材

また、外部上下窓(2ケ所)や八角形の窓や外部スチール断熱ドアや

外壁仕上げ塗料（2種類）まで含めたパッケージになっています。

窓開口はプレカットされていないので、取り付けたい位置を決め

開口してください。パッケージ価格は98万円(6.1m)と107万円(7.3m)です。

写真の建物は6.1m長のものです。　車を保管し、ドアをしめるために

内部の利用可能長は5.48mになります。

72年ヴェットで正面部が76cmのスペースがあります。

外壁材はメーカー30年保証グレードで、屋根材もメーカー20年保証グレードです

また西ドイツとスウェーデンからの最上級のランバー材を使っており、

100%の保証をしております。

屋根トラスは40psfの厳しい雪加重に耐え、90mphの風圧に耐えるように

デザイン設計されています。

シンプソンハリケーン金具も含まれています。

躯体カートンの重さは約990kgsです。